微處理機系統與介面技術 LAB 2

系所：電機 學號 :612415013 姓名：蕭宥羽

<實驗器材>

NUC 140 V2.0 開發板

<實驗過程與方法>

實驗要求 : 將鍵盤輸入的字印到putty上面，要在按下Enter時再把字印出來，並根據輸入的字串控制RGB LED燈。

MCU透過rx端接收pc鍵盤按下的字元，將資料存到MCU的記憶體中，按下enter後再將這筆字串與led命令去比較決定led的開與關，最後再將這串字串藉由tx端一個字元一個字元的發送到putty上。

SYS_Init、UART0_Init、GPIO_Init 負責做初始化

ParseCommand 負責比較輸入得字串是否符合led命令，並控制led開與關

UART02_IRQHandler發生UART中斷時會執行裡面的程式碼

UART_TEST_HANDLE負責處理rx tx傳輸

<Mian function code>

- SYS_Init

將GPB_MFP暫存器的bit0 bit1設為1， PB1作為UART0 TXD，PB.0 作為 UART0 RXD

先保留其他位元的狀態 再將bit1 2 設為1

- UART0_Init

這邊對 uart 做初始化，設定baud rate、開啟中斷等等

  - UART_Open(UART0, 9600);

將uart0的baud rate設為9600

- Baud rate 的設置方式是將UART_CLK進行分頻之後得到我們想要的傳輸速度。

- uart->FUN_SEL = UART_FUNC_SEL_UART;

將 UART 設置為標準 UART 模式，不啟用其他功能模式（如 IrDA 或 RS-485）。

- uart->LCR = UART_WORD_LEN_8 | UART_PARITY_NONE | UART_STOP_BIT_1;

設置 UART 的線路參數，8 位元資料長度 (UART_WORD_LEN_8)、無奇偶校驗 (UART_PARITY_NONE)、1 個停止位 (UART_STOP_BIT_1)

這些位元共同組成了 UART 傳輸的一個完整資料包。傳輸開始時，UART 會先傳送一個 start bit，用來告知接收端即將開始傳輸資料。接著，會依序傳送 8 個資料位元，如果設定了校驗位元（parity bit），系統會根據奇偶校驗規則來檢查傳輸過程中的錯誤。最後，傳送一個或多個 stop bit，用來標誌資料傳輸的結束。

計算波特率除數，根據時鐘頻率和目標baud rate來計算 UART 的除數值。

- 將計算出的除數寫入 UART 的暫存器，確保 UART 能夠正確地以指定的波特率運行。

  - UART_EnableInt (UART0, (UART_IER_RDA_IEN_Msk | UART_IER_THRE_IEN_Msk | UART_IER_TOUT_IEN_Msk));

將UA_IER暫存器的bit1 bit0 bit4 設為1開啟

- TIME_OUT_EN

啟用接收資料的超時檢測，防止資料傳輸中斷。

當UART在接收資料時，如果在一段時間內沒有接收到新的資料，則會觸發這個超時中斷。

- THRE_IEN

檢測 UART 的發送緩衝區是否空閒，通知系統可以發送新的資料。

- RDA_IEN

檢測接收緩衝區是否有新資料可讀，通知系統讀取接收到的資料。

- GPIO_Init

啟用LED，GPA12-14打開，並將初始值設為1(關)

- ParseCommand

char *command：這是一個字串，代表要解析的命令，如 "red on"、"green off" 等。

strcmp(command, "red on") == 0：使用 strcmp 函數來比較傳入的命令字串與具體的命令，如 "red on"。如果相等，表示此命令被觸發。最後對應不同顏色的命令，函數會對控制 LED 的 GPIO 進行操作。

- UART02_IRQHandler

DCD 表示「定義代碼指令」，用來將每個硬體中斷源與它的處理函數（IRQHandler）相關聯。每當發生中斷時，這個向量表會引導程序跳轉到對應的中斷處理函數。

UART02_IRQHandler，表示當 UART0 或 UART2 觸發中斷時，系統會跳轉到 此函數處理該中斷。

- UART_TEST_HANDLE

- u8InChar：用來存儲接收到的字元。

- u32IntSts：儲存UART中斷狀態暫存器的值（UART0->ISR），用來判斷當前的中斷類型。

- 中斷部分:本次實驗共使用到兩個中斷

檢測是否發生了RDA中斷。如果發生了接收中斷，表示 UART 接收緩衝區有資料準備好，可以讀取。

UART_IS_RX_READY 確認 UART 是否有資料可讀，如果有資料，則進入迴圈並從 UART 讀取一個字元，並將其存入 u8InChar。

用來檢測是否發生了THRE(發送保持暫存器空中斷)的標誌。表示 UART 的發送緩衝區已經空了，可以接受新的資料進行傳輸。

- 在程式最前面有設置兩個buffer，g_u8RecDate(size:1024)、cmdBuffer(size: 64)

- cmdBuffer : 存放接收到的資料，用於做字串比較

當enter沒被按下的時候，將rx接收到的字元存到cmdBuffer中，如果超過buffer容量的時候，會將index指回0(清空的作用)；當enter被按下的時候，先將g_bEnter設成true，並設定cmdBuffer[cmdIndex] = '\0'; 將字串的結尾設定為空字元，代表字串結束。

接著將cmdIndex設為0，讓下一次使用時可以用一個空的buffer

ParseCommand(cmdBuffer); 比較傳入的字串與led命令，進行LED的控制。

- g_u8RecDate : 處理rx tx資料，用頭尾指標的方式去指向buffer的index，當接收到資料時會先將資料放到buffer[tail]的位置，並將tail+1以方便下一次放置資料；當要發送資料時，會將buffer[head]的內容由tx送出，當發送完後會將 head+1，下一次發送就會發送下一個位置的資料，如果tail==head的話代表接收到的資料已經都被發送完了，另外當tail head要超過BUFSIZE時會將其設為0，重新開始新的一圈。

    - Rx

    - Tx : 這邊設置當g_bEbter==true時才會開始發送

- 經過這樣的流程之後，就可以達成鍵盤輸入的字印到putty上面，要在按下Enter時再把字印出來，並根據輸入的字串控制RGB LED燈

<心得與收穫>

這次的實驗雖然看似簡單，但在實作過程中發現，要成功完成 UART 的功能，必須對 UART 通訊協定和其相關的硬體配置有深入的了解。每個步驟都需要仔細設定，例如波特率的選擇、中斷的處理方式，以及接收和傳輸的資料緩衝區管理等，都要求對 UART 模組和系統中斷控制的充分認識。此外，系統初始化和資料傳輸的時序也十分重要，這些都需要具備對 UART 硬體資源的清晰理解，才能順利進行資料通訊並確保功能正確運作。